| 隆尧县农业农村局 | 文件 |
| --- | --- |
| 隆尧县财政局 |  |

隆农字〔2021〕29号

隆尧县农业机械报废更新补贴实施方案

为加快老旧农机淘汰报废，促进农机装备结构优化和农业绿色生态发展，根据河北省农业厅、河北省财政厅、河北省商务厅《河北省农业机械报废更新补贴实施方案（冀农财发〔2020〕15号）及《河北省农业农村厅办公室关于加强农机报废更新补贴管理工作的通知》（冀农厅办发〔2020〕126号）文件要求，切实做好我县农业机械报废更新补贴工作，制定本实施方案。

一、目标要求

充分发挥农业机械对现代农业发展的推动作用，本着农民自愿、政策支持、方便高效、安全环保的原则，加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，优化农机装备结构，推进农业机

械化转型升级。

二、实施范围和补贴对象

农机报废更新补贴政策在全县所有乡镇、国有农场实施。补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织。农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。

三、补贴种类和报废条件

我县补贴报废农机种类为拖拉机、联合收割机、花生摘果机、饲料（草）粉碎机、铡草机。

补贴的报废农机主要部件齐全，来源清楚合法，机主要就机具来源、归属等作出书面承诺。纳入牌证管理的农机要提供监理机构核发的牌证；无牌证或未纳入牌证管理的，要具有铭牌或出厂编号、车架号等机具身份信息。

符合下列条件之一的拖拉机、联合收割机、花生摘果机、饲料（草）粉碎机、铡草机即可申请办理报废手续：

（一）达到报废年限的。小型拖拉机报废年限为10年，大中型拖拉机报废年限为15年，履带拖拉机报废年限为12年，自走式联合收割机报废年限为12年，悬挂式玉米联合收割机报废年限为10年，花生摘果机报废年限为8年，饲料（草）粉碎机报废年限为10年，铡草机报废年限为10年；

（二）使用年限或累计工作时间不足，经过检查调整或更换易损件后仍然达不到规定技术要求的；

（三）由于各种原因造成严重损坏、无法修复的；

（四）预计大修费用大于同类新产品50%的；

（五）未达到报废年限，但技术状况差且无配件来源的；

（六）国家明令淘汰的。

四、补贴标准

我县中央财政农机报废更新补贴由报废部分补贴与更新部分补贴两部分构成。报废部分补贴实行定额补贴（详见附表 2）。更新部分补贴标准按农机购置补贴政策相关规定执行。

五、回收企业确定

报废农机回收企业（以下简称“回收企业”）要具备报废机动车回收拆解资质，县农业农村局按规定审核确定隆尧燕兴机械有限公司为隆尧县2020年农机回收拆解企业，报市级农业农村部门备案并通过县级媒体和省县农机购置补贴信息公开专栏向社会公布。

回收企业应当遵守国家有关消防、安全、环保的规定，按照《报废农业机械回收拆解技术规范》开展报废农机回收拆解工作。拆解作业场地（包括拆解和存储场地）面积不低于300㎡，同时应具备必要的设备，包括但不限于农业机械称重设备、起重运输设备、剪断设备、切割设备、专业容器等，在排空易燃易爆及有毒有害液体、气体物品时，应使用专用设备处理且工作环境安全可靠。拆解操作人员应能达到规范拆解、环保作业、安全操作（含危险物质收集存储、运输）等相应要求。

回收企业要及时对回收的农业机械进行拆解并建立拆解档案，对回收报废的农业机械逐台登记、记录回收、拆解、废弃物处理及拆解后零部件、材料和废弃物的流向等。拆解档案应包括铭牌、拆解视频资料、照片或其它能体现农机身份的原始资料，保存期不少于3年。

- 六、操作程序

- 申请报废的农机应当主要部件齐全，来源清楚合法，申请人须填写申请书（见附件3）。农机报废更新补贴操作程序，主要包括以下环节：

（一）报废申请。对于牌证齐全的拖拉机、联合收割机，机主须持登记证书或行驶证、农机牌证、身份证明和申请书等凭证，到农业农村局提出报废申请。对于购机发票齐全的拖拉机、联合收割机、花生摘果机、饲料（草）粉碎机、铡草机的机主，须凭购机发票、身份证明和申请书等凭证到农业农村局提出报废申请。对于以上两种情况都不具备的机主，须提供身份证明、申请书、

生产销售企业开具的销售证明及村委会证明（见附件4）；属于转让交易的，须提供申请书、交易双方身份证明及联系电话、转让交易协议及村委会证明。

- 信息审核。农业农村局对申请报废的机具进行信息审核，在核对机主凭证材料和报废农机信息后，对符合报废条件的发放已加盖公章的《报废农业机械回收拆解确认表》（见附件5，以下简称“确认表”）并将相关信息录入河北省农机购置补贴辅助管理系统。纳入牌证管理的同时办理注销登记，县农业农村局核对机主和报废农机信息后，在《确认表》上签注“已办理注销登记”字样。

- （三）旧机回收。机主持确认表和凭证材料（身份证、行驶证、购机发票、申请书等材料），将已经审核登记的待报废机具，交售给本县域内的回收企业，报废农机残值由回收企业与机主按照公平自愿原则，共同协商确定。鼓励回收企业上门回收、办理业务。回收企业对机主信息和报废农机信息核实无误后，在确认表回收栏签字、盖章。

（四）回收拆解。回收拆解报废农业机械按照检查登记、拆解前存储、拆解、拆解后存储和处置的流程作业。应解体销毁的发动机、变速箱、转向器、前后桥、机架和工作装置等主要总成应确保拆解后不可修复，每个环节保留10秒以上的视频资料或解体销毁前、中、后各照片1张。

回收企业要及时对回收的农机进行拆解并建立档案，填写《报废农机拆解销毁记录表》（见附件6）。拆解档案应一式两份，一份交由县级农业农村部门保存，一份由回收拆解企业保存，保存期不少于3年。拆解档案主要包括铭牌或其它能体现农机身份的原始资料，如机主身份证明、申请书、报废农机拆解销毁记录表、视频资料或解体销毁前、中、后照片等。农业农村部局应对回收企业拆解或者销毁农机进行监督。

（五）兑现补贴。机主凭有效的《确认表》和身份证明，向农业农村局申请补贴。农业农村局、财政局按职责分工进行审核，经审核、公示、复核无异议的，农业农村局配合财政局向符合要求的机主兑现补贴资金。 我县补贴对象年度内享受报废补贴的农机数量上限原则上个人为2台，农业生产经营组织5台。全县报废补贴机具总量不得超过购置补贴机具总量。

- 八、工作要求

- （一）加强领导，密切配合。农业农村局、财政局要切实加强农机报废更新补贴工作的组织领导，明确职责分工，密切配合，形成工作合力。农业农村局对农机报废回收拆解工作实施监督，防止报废农机再次流入市场。财政局要加大投入力度，保障必要的工作经费。要结合实际，细化工作流程，完善操作办法，制定具体实施方案，并报市农业农村局。

（二）信息公开，阳光操作。加强农机报废更新补贴政策宣传，积极推行信息公开，对实施方案、补贴额、操作程序、投诉咨询方式及农机回收企业的地址、电话等信息全面公开，对享受补贴的信息进行公示，主动接受社会监督，确保农机报废更新补贴工作公平、公正、公开。

（三）改进工作，便民服务。强化服务意识，创新工作方式，落实补贴辅助管理系统常年连续开放，同时要做好与农机购置补贴信息平台的衔接，加快实现回收拆解等信息与农机购置补贴相关信息的互联互通，提高补贴申请资料校核效率。鼓励回收企业上门回收、办理业务。

（四）强化管理，严惩违规。要全面建立农机报废更新补贴工作内部控制规程，规范业务流程，强化制约机制。对未纳入牌证管理的农机具，要严格审查机主提供的资料，严格加强监管，严查虚假报补等骗套补贴资金的违规行为，严惩违规主体。发现回收企业存在违规行为，应视情节轻重，采取警告、通报、暂停参与补贴实施并限期整改、禁止参与补贴实施等措施进行处罚。对弄虚作假套取国家补贴资金的企业、个人和农业生产经营组织，严格按照《河北省农机购置补贴产品违规经营行为处理细则（试行）》（冀农业规〔2018〕5 号）和《关于进一步强化纪律约束做好农机购置补贴政策监管和实施工作的通知》（冀农办发〔2019〕259 号）要求进行处罚。

附件：1. 隆尧县农机报废更新补贴工作小组名单

- 河北省中央财政资金农机报废补贴额一览表

- 申请书（样式）

- 证明（样式）

- 报废农业机械回收确认表

- 报废农机拆解销毁记录表

- 享受农机报废补贴个人信息表

隆尧县农业农村局             隆尧县财政局

2021年 7月6日

附件1

隆尧县农机报废更新补贴工作领导小组

成 员 名 单

组  长：王晓彦  县政府副县级干部

副组长：白庆霞  县农业农村局局长

苏少华  县财政局局长

成  员：郭振周  县农业农村局副局长

渠力强  县财政局副局长

许增喜  县财政局农业股股长

王志芳  县农业机械化管理办公室主任

高迁良  县农业农村局农机监理站站长

郎立云  县农业农村局生产股股长

附件2

河北省中央财政资金农机报废补贴额一览表

| 机 型 | 类 别 | 报废年限 （年） | 补贴额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 拖拉机 | 20马力以下 | 10 | 1000 |
|  | 20-50马力（含） | 15 | 3500 |
|  | 50-80马力（含） | 15 | 7000 |
|  | 80-100马力（含） | 15 | 10000 |
|  | 100马力以上 | 15 | 12000 |
| 自走式全喂入 稻麦联合收割机 | 喂入量0. 5-1kg/s （含） | 12 | 3000 |
|  | 喂入量1-3 kg/s （含） | 12 | 5500 |
|  | 喂入量3-4 kg/s （含） | 12 | 7300 |
|  | 喂入量4 kg/s以上 | 12 | 11000 |
| 自走式半喂入 稻麦联合收割机 | 3行，35马力（含）以上 | 12 | 7200 |
|  | 4行（含）以上， 35马力（含）以上 | 12 | 17500 |
| 悬挂式玉米 联合收割机 | 1-2行 | 10 | 3000 |
|  | 3-4行 | 10 | 5500 |
| 机 型 | 类 别 | 报废年限 （年） | 补贴额 （元） |
| 自走式玉米 联合收割机 | 2行 | 12 | 7200 |
|  | 3行 | 12 | 12500 |
|  | 4行及以上 | 12 | 20000 |
| 花生摘果机 | 配套动力7 — 11kw （不含） | 8 | 500 |
|  | 配套动力11kw及以上 | 8 | 800 |
| 饲料（草） 粉碎机 | 400MM＜转子直径＜550MM | 10 | 200 |
|  | 转子直径＞ 550MM | 10 | 400 |
| 铡草机 | 6T/H＜ 生产率＜9T/H | 10 | 300 |
|  | 9T/H＜ 生产率＜15T/H | 10 | 500 |
|  | 15T/H＜ 生产率＜20T/H | 10 | 600 |
|  | 生产率＞20T/H | 10 | 1500 |

附件3

申请书（样式）

本人      ，身份证号                                 ，

居住地       县（市、区）        乡（镇）          村。现

有             厂家生产的        壹台，型号为           ，

发动机号        ，车架号          ，发票号码             。

由于                            原因 ，达到报废条件。自愿

申请将此机具报废。

本人申明该机具确由本人合法拥有，以上信息若有虚假，本

人愿承担相关法律责任。

机主（签名加手印）：

联系电话：

年    月    日

说明：1.申请人提供发票原件及复印件（原件审核后退回，复印件

经审核人、申请人签字后存档）。

- 2.各县级农业农村部门可结合实际，对内容进行调整完善。

附件4

证明（样式）

今有我村（居委会）村名            ，身份证          ， 现有                厂家生产的                  壹台，型号为           ，发动号             ，车架号            ，确为其本人所有。

- 以上情况属实，特此证明！

- 村委会（居委会）（签章）：

- 村委会（居委会）主任签字：

- 联系电话：

- 年   月   日

- 说明：1.无法提供购机发票者、转让交易者填写此证明。

- 2.农业农村局可结合实际，对内容进行调整完善。

附件5

报废农业机械回收确认表

回收确认表编号（县级农业农村主管部门公章）:

| 机主姓名/ 单位名称 |  | 机主身份证号 / 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机主地址 |  |  |  |
| 机主联系电话 |  | 机具型号 |  |
| 机具类别 |  | 出厂编号 |  |
| 发动机号 |  | 底盘（车架）号 |  |
| 牌照号码 |  | 出厂日期 |  |
| 初次注册 登记日期 |  | 回收日期 |  |
|  |  | 已办理注销登记。 |  |
| 农机回收企业（章） 经办人： |  | 农机监理单位（章） 经办人： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
|  |  | （此栏仅适用于已上牌证的拖拉机和联合收割机） |  |

说明：本表一式三联：一联农机回收企业存查；二联机主存查；三联签注农机监

理机构印章后，到主管部门办理申请补贴手续。

附件 6

报废农机拆解销毁记录表

一、农业机械类别：

二、农业机械型号：

三、机具号牌号码：

四、农业机械机主：

五、解体销毁日期：

发动机号码拓印膜粘贴处        出厂编号（机身或底盘）

号码拓印膜粘贴处

农机整机拆解前照片粘贴处      农机整机拆解销毁后照片

粘贴处

回收企业（公章）及负责人签字：

县级农业农村主管部门监督人员签字：

年   月   日

附件7

享受农机报废补贴个人信息表

| 序号 | 县乡（镇）村组 | 机主姓名 | 机具品目 | 机具型号 | 报废数量 （台） | 单台补贴 额（元） | 总补贴额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

农业农村主管部门（公章）：