附件1：

农机回收、拆解企业审查确定条件

一、农机回收企业审查确定条件

1.依法具有农机回收经营业务的企业或合作社；

2.存储场地面积不低于 300 ㎡，同时应具备必要的设备，包括起重设备、喷号设备、照相机和电脑等办公设备；

3.建立报废农机回收档案，纸质档案保存期限不应少于

3 年，备份的电子档案和数据库，保存期限不应少于 5 年。

二、农机拆解企业审查确定条件

拆解企业应以具备资质的报废机动车回收拆解企业为主，也可选择依法具有农机拆解经营业务的其他企业或农机

合作社；应当遵守国家有关消防、安全、环保的规定，按照

《报废农业机械回收拆解技术规范》(NY/T2900--2022)要求，

并符合以下条件：

1.拆解人员。应具有专业拆解处置人员 2 人以上，其专业能力应能达到规范拆解、环保作业、安全操作(含危险物质收集存储、运输)等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保人员，国家有持证上岗规定的岗位应持证上岗。

2.场地建设。报废农业机械拆解作业场地应有独立的拆

解区、产品及拆解后物料储存区、固体废物或危险废物料储

存控制区等功能区，功能区场地面积应与拆解能力相匹配。

场地总面积不低于 2000 ㎡，作业场地（包括拆解和储存场地）面积不低于 1400 ㎡。拆解区、产品及拆解后物料储存

区、固体废物或危险废物储存控制区功能设计符合拆解能力，

标识明显，具有防风、防雨和防雷功能。拆解车间应为封闭

或半封闭车间，通风、光线良好，地面硬化且防渗漏，安全

防范设施齐全；存储场地（包括临时存储）的地面应硬化并

防渗漏。场地建设应包含有害气体、易燃气体处置场所，应

对污水进行无害处理，污水、清水做好分流，拆解车间消防

设施齐全，应有足够的安全通道、紧急照明及疏散标识。拆

解区环境噪声限值应符合三类声环境功能区的要求，拆解时

存在有害气体或易燃气体，应做好导流和无害处理。拆解企

业应通过环境影响评价，选址合理。

3.设备设施。报废农业机械拆解企业宜配备达标的设备，

包括但不限于农业机械拆解线，称重设备、起重运输设备、

剪断设备、挤压设备、切割设备、破碎设备、专用容器等。

在排空易燃易爆及有毒有害液体、气体物品时、应使用专用

处理设备，且工作环境安全可靠，防爆等级符合标准要求，

危险拆解工位增加智能化工艺装备，实现无人自动拆解。应

具备环保设备，包括但不限于专用废液收集容器、油水分离

器、专用制冷液收集容器、蓄电池/锂电池/氢燃料电池等专

用收集容器。应具备电脑、拍照设备和监控设备。应建立设

备管理制度，制定设备操作规程，并定期维护保养、更新。

应具有安全管理制度，水电气等安全使用说明，安全生产规

程，防火、防汛应急预案等。拆解场地内应设置安全标志。

4.信息管理。在报废农业机械拆解及主要总成解体销毁过程中，至少对回收确认、零部件拆解、对机体等零部件拆

分或压扁破碎 3 个环节进行录像监控，应剪辑保留 10 秒以上的重要时段视频资料进行存档，同时拍摄（或截图）机体解体销毁前、中、后的照片各 1 张。相关信息的保存期限不应少于 5 年。应建立报废农业机械回收拆解档案和数据库，对回收报废的农业机械逐台登记；记录农业机械和所有者信息，信息主要包括：机主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码（适用时）、品牌型号、机架号、发动机号、出厂年份、接收或收购日期等；记录回收、拆解、废弃物处理及拆解后零部件、材料和废弃物的数量/重量和流向等，并做好标识，处理批次和拆解数量与重量应统一；纸质档案保存期限不应少于 3 年，备份的电子档案和数据库，保存期限不应少于 5 年。