| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:隆尧县2025年小型农田水利设施维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 工程项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 |  | 井首装置（两路） | 5寸 | 套 | 10.000 |  |  |
| 1 | 8-27 | 室外管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 125[焊接钢管DN125] |  | 10m | 4.000 |  |  |
| 2 | 11-53 | 管道刷油 防锈漆 第一遍 |  | 10m2 | 1.570 |  |  |
| 3 | 11-54 | 管道刷油 防锈漆 第二遍 |  | 10m2 | 1.570 |  |  |
| 4 | 7-874换 | 平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 125[平焊法兰dn125] |  | 副 | 65.000 |  |  |
| 5 | 6-724换 | 等径钢制弯头 DN125×90° | DN125×90° | 10个 | 3.000 |  |  |
| 6 | 6-724换 | 钢制三通[钢制三通DN125] | DN125 | 10个 | 2.000 |  |  |
| 7 | 50051换 | 排气阀安装[排气阀dn50] |  | 10个 | 1.000 |  |  |
| 8 | 50051换 | 逆止阀安装[逆止阀dn125] |  | 10个 | 1.000 |  |  |
| 9 | 50052换 | 蝶阀安装[蝶阀dn125] |  | 10个 | 3.000 |  |  |
| 二 |  | 泵管更换 |  | 套 | 10.000 |  |  |
| 1 | 70093换 | 井用潜水泵(200mm) 井深≤100m(长轴深井泵安装时) | 原有100米泵管拆除 | 台 | 10.000 |  |  |
| 2 | BG-01 | 泵管 | 镀锌钢管DN80,壁厚3mm，两端带法兰盘，及配套胶垫和镀锌螺栓 | m | 1000.000 |  |  |
| 3 | 70093换 | 井用潜水泵(200mm) 井深≤100m(长轴深井泵安装时) | 新泵管安装 | 台 | 10.000 |  |  |
| 三 |  | 维修井台 |  | 个 | 10.000 |  |  |
| 1 | 40192 | 机械拆除无钢筋混凝土 |  | 100m3 | 0.024 |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称:隆尧县2025年小型农田水利设施维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 工程项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 2 | 20287 | 1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距3～4km[自卸汽車 柴油型 载重量5t] |  | 100m3 | 0.024 |  |  |
| 3 | 10001 | 人工挖一般土方 土类级别一、二类 |  | 100m3 | 0.008 |  |  |
| 4 | 10331 | 原土夯实 |  | 100m2 | 0.034 |  |  |
| 5 | 40041换 | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式[商品混凝土C25] |  | 100m3 | 0.024 |  |  |
| 四 |  | 110防渗管道（PVC管道） |  | KM | 0.500 |  |  |
| (一) |  | 挖、填方及管道安装 | dn110 | 1km | 0.500 |  |  |
| 1 | X10433换 | 轮盘式[履带式拖拉机 功率74kw] |  | 100m3 | 1.215 |  |  |
| 2 | 10332 | 建筑物土方回填 松填不夯实 |  | 100m3 | 1.215 |  |  |
| 3 | 50067换 | PVC管道安装¦直径90～110mm以内[PVC管道 φ110mm 0.63Mpa] | 外径110mm、壁厚2.7mm,压力0.63Mpa | 100m | 5.000 |  |  |
| (二) |  | 弯头及安装 | dn110 | 个 | 7.000 |  |  |
| 1 | 50075换 | PVC管件安装¦直径90～110mm以内(二接口的管件)[PVC管件 φ110mm ] | dn110 | 10个 | 0.700 |  |  |
| (三) |  | 三通及安装 | dn110 | 个 | 5.000 |  |  |
| 1 | 50075换 | PVC管件安装¦直径90～110mm以内[PVC管件 φ110mm,三通] | dn110 | 10个 | 0.500 |  |  |
| 五 |  | 出水口（管灌用） | 4寸，铁质 | 个 | 20.000 |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称:隆尧县2025年小型农田水利设施维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 工程项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 50052换 | 铸铁管件安装(胶圈接口)¦直径100～150mm以内[铁质 φ110mm出水口] | 出水口采用铁质Φ110mm分离式防盗型活动旋转弯头出水口及铁质立杆，底部带铁质三通。 | 10个 | 2.000 |  |  |
| 六 |  | 管灌出水口钥匙 | 4寸 | 个 | 20.000 |  |  |
| 1 | B--CSKMZ | 出水口钥匙 | dn110 | 个 | 20.000 |  |  |
| 七 |  | 管道及出水口维修 |  | 处 | 25.000 |  |  |
| 1 | B-GDWX | 管道及出水口维修 | 包含110铁质出水口 | 处 | 25.000 |  |  |
| 八 |  | 管灌出水口钥匙 | 5寸 | 个 | 200.000 |  |  |
| 1 | B--CSKMZ | 出水口钥匙 | dn125 | 个 | 200.000 |  |  |
| 九 |  | 成品水泥池 | 长1.9米?1.9米宽?2米高钢筋混凝土 | 个 | 2.000 |  |  |
| 1 | B-SNC | 成品水泥池（含吊车安装） | 长1.9米?1.9米宽?2米高钢筋混凝土 | 个 | 2.000 |  |  |
| 十 |  | 15cm厚预制钢筋混凝土板 |  | M2 | 24.000 |  |  |
| 1 | B-HNTB | 15cm厚预制钢筋混凝土板（含吊车安装） |  | M2 | 24.000 |  |  |
| 十一 |  | 旧机井首部改造1型 |  | 个 | 70.000 |  |  |
| 1 | 7-873 | 平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 副 | 105.000 |  |  |
| 2 | 6-723换 | 钢制弯头 DN100×90° | DN100×90° | 10个 | 7.000 |  |  |
| 3 | 6-723换 | 钢制三通[钢制三通DN100] | DN100 | 10个 | 7.000 |  |  |
| 4 | 50051换 | 蝶阀安装[蝶阀dn100 ] | dn100 | 10个 | 14.000 |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称:隆尧县2025年小型农田水利设施维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 工程项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 5 | 50075换 | PVC管件安装¦直径90～110mm以内(二接口的管件)[PVC出水口及配件 φ110mm ] | φ110PVC出水口（含2个PVC弯头，1个PVC活套法兰，2米PVC管，1个PVC旋转接头） | 10个 | 7.000 |  |  |
| 十二 |  | 旧机井首部改造2型 |  | 个 | 35.000 |  |  |
| 1 | 7-873 | 平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 副 | 35.000 |  |  |
| 2 | 6-723换 | 钢制弯头 DN100×90° | DN100×90° | 10个 | 3.500 |  |  |
| 3 | 6-723换 | 钢制三通[钢制三通DN100] | DN100 | 10个 | 3.500 |  |  |
| 4 | 50051换 | 蝶阀安装[蝶阀dn100 ] | dn100 | 10个 | 3.500 |  |  |
| 5 | 50052换 | 铸铁管件安装(胶圈接口)¦直径100～150mm以内[铁质 φ110mm出水口(无立杆)及钥匙] | 出水口(无立杆)采用铁质Φ110mm，及钥匙（DN80铝质） | 10个 | 3.500 |  |  |
| 十三 |  | 1.5m渠简易作业通道改造 | 2.2*5.6 | 个 | 12.000 |  |  |
| 1 | B-QLZW | 清理土方及杂物及夯实 |  | 处 | 12.000 |  |  |
| 2 | B-YZB | 混凝土底板18CM厚 | C25商砼浇筑 | 100M3 | 0.516 |  |  |
| 合价： |  |  |  |  |  |  |  |